# ST24

Infraqizil harakat sensori

Qo’llanma

ST24 infraqizil harakat sensoridan foydalanishga xush kelibsiz!
Mahsulot yuqori sezuvchanlikdagi detektor va integratsiyalashgan sxemani qabul qiladi. U avtomatizm, qulaylik, xavfsizlik, energiya tejamkorligi va amaliylik funksiyalarini birlashtiradi. Inson tanasidan chiqadigan infraqizil energiyani boshqaruv signali sifatida ishlatadi va kimdir aniqlash maydoniga kirgan zahoti yuklamani ishga tushiradi. U kun va tunni avtomatik aniqlay oladi. O‘rnatilishi oson va keng qo‘llaniladi.

SPECIFICATION:

Kuchlanish: 220–240V/AC                    Aniqlash diapazoni: 120°/360°

Elektr toki chastotasi: 50/60Hz                Aniqlash masofasi: 3m yoki 6m (tanlanadi) (<24℃)

Ambient Light: 10LUX/2000LUX (choice)       Ishlash harorati: -20 ~ +40℃

Kechikish vaqti: 5s, 30s, 1min, 3min,           Ishlash namligi: <93% RH

5min, 8min (choice)               Quvvat iste’moli: taxminan 0.5Vt

Nominal yuklama:Max.800W                  O‘rnatish balandligi: 1.8–2.5 metr (devor)

400W                      O‘rnatish balandligi: 2.2–4 metr (shift)

Aniqlash harakat tezligi: 0.6–1.5 m/s           IP darajasi: IP65

FUNKSIYA:
Kun va tunni avtomatik aniqlay oladi: Agar tugma "QUYOSH" (quyida) pozitsiyasiga o‘rnatilsa, u kunduz va tun davomida ishlaydi. Agar tugma "OY" (yuqorida) pozitsiyasiga o‘rnatilsa, u faqat atrof-muhit yoritilishi 10 LUX dan kam bo‘lsa ishlaydi. Sozlash tartibi bo‘yicha sinov usuliga murojaat qiling.   SENS (sezuvchanlik) sozlanadi: Foydalaniladigan joyga qarab sozlanishi mumkin. Past sezuvchanlikda aniqlash masofasi 3 metrgacha, yuqori sezuvchanlikda esa 6 metrgacha bo‘lishi mumkin, bu esa katta xonalar uchun mos keladi. Vaqt kechikishi uzluksiz yangilanadi: Sensor birinchi induksiya davomida ikkinchi induksiya signalini olganda, taymer boshidan ishga tushadi.

Yaxshi sevuvchanlik                          Yomon sezuvchanlik

O’RNATISH TAVSIYASI:

- Detektor haroratdagi o‘zgarishlarga javob berishi sababli quyidagi holatlardan saqlaning:
Detektorni o‘ta aks ettiruvchi yuzalarga, masalan, oynalar va shunga o‘xshash narsalarga qaratishdan saqlaning.

- Detektorni issiqlik manbalariga, masalan, isitish teshikchalari, konditsionerlar, yoritgichlar va hokazolarga yaqin joyga o‘rnatishdan saqlaning.

- Detektorni shamolda harakatlanishi mumkin bo‘lgan ob’ektlarga o‘rnatishdan saqlaning.

Aniqlash masofasi: Maksimal 6 metr

O‘rnatish balandligi: 2.2–4 metr

BOG’LANISH:

Ogohlantirish. Elektr toki urishi xavfi —
                            o‘limga olib kelishi mumkin!
          Faqat professional elektrchi tomonidan o‘rnatilishi kerak.
          Quvvat manbaini uzing.  Yaqin atrofdagi barcha tok ostidagi qismlarni yopib
          qo‘ying yoki izolyatsiya qiling.
          Qurilmaning tasodifan yoqilmasligiga ishonch hosil qiling.
          Quvvat manbai uzilganini tekshirib ko‘ring.

.

Quvvat manbai va yukni ulanish simlari
    diagrammasiga muvofiq ulang.

- Pastki qismini tanlangan joyga kengaytiriladigan vint yordamida mahkamlang.

- Quvvatni yoqing va sinovdan o‘tkazing.

- SIM ULANISH DIAGRAMMASI:

(O’ngdagi rasmga qarang)

SENSOR MA’LUMOTLARI:

TEST:

TEST:
  LUX kalitini “QUYOSH” pozitsiyasiga suring (quyida QUYOSH belgisi). SENS kalitini maksimal (quyida maksimal) holatga qo‘ying. TIME kalitini sozlang va 5 soniyalik kalitni yoqilgan (yuqoriga surilgan) holatga keltiring.

Quvvatni yoqing; boshida sensor va unga ulangan lampada signal bo‘lmaydi. 30 soniyalik issiq boshlanishdan so‘ng sensor ishga tushadi. Agar sensor induksiya signalini olsa, lampa yoqiladi. Yana induksiya signali bo‘lmasa, yuk 5 soniya ichida ishlashni to‘xtatadi va lampa o‘chadi.

LUX tugmasini yuqoriga, minimal (OY) holatiga suring. Agar atrof-muhit yorug‘ligi 10 LUX dan yuqori bo‘lsa, sensor ishlamaydi va lampalar ham o‘chadi. Agar atrof-muhit yorug‘ligi 3 LUX dan past bo‘lsa (qorong‘ilikda), sensor ishlaydi. Induksiya signal bo‘lmasa, sensor 5 soniya ichida ishlashni to‘xtatishi kerak.

Eslatma: Kunduzgi yorug‘likda sinov o‘tkazayotganda, iltimos, LUX tugmasini (QUYOSH) pozitsiyasiga qo‘ying, aks holda sensor lampasi ishlamaydi! Agar lampaning quvvati 60Vtdan oshsa, lampalar bilan sensor orasidagi masofa kamida 60 sm bo‘lishi kerak.

BA’ZI MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI:

- Yuk ishlamayapti:
a. Quvvat manbai va yuk ulanishining to‘g‘ri ekanligini tekshiring.
b. Yukning yaxshi holatda ekanligini tekshiring.
c. Ishlash chirog‘i sozlamalari atrof-muhit yorug‘ligiga mos kelishini tekshiring.

- Sezuvchanlik past:
a. Detektor oldida signal qabul qilishga to‘sqinlik qiluvchi narsalar yo‘qligini tekshiring.
b. Atrof-muhit harorati juda yuqori emasligini tekshiring.
c. Induksiya signali manbasi aniqlash maydonida ekanligini tekshiring.
d. O‘rnatish balandligi ko‘rsatmalardagi talabga mosligini tekshiring.
e. Harakat yo‘nalishi to‘g‘ri ekanligini tekshiring.

- Sensor yukni avtomatik o‘chira olmayapti:
a. Aniqlash maydonida doimiy signal bor-yo‘qligini tekshiring.
b. Vaqt kechikishi maksimal holatga o‘rnatilmaganligini tekshiring.