ST700BR
[image: image1.jpg]



Real Harakat Sensori
 Qo’llanma
ST700BR Mikroto’lqinli real harakat sensoridan foydalanishga xush kelibsiz!
[image: image2.png]


 Mahsulot yuqori chastotali elektromagnit to‘lqin (24GHz) va integratsiyalashgan sxemaga ega bo‘lgan mikroto‘lqinli sensor qolipini qabul qilgan. U inson nafas olishini aniqlaydi – odamlar mavjud bo‘lganida, chiroqlar yoqilgan holatda qoladi. Odamlar ketgach, chiroqlar o‘chadi. Ushbu mahsulot avtomatizm, qulaylik,
xavfsizlik, energiyani tejash va amaliylik funksiyalarini birlashtiradi. 

TEXNIK XUSUSIYATLAR:

Kuchlanish: 110-240V/AC                 Aniqlash diapazoni: 360°
Chastota: 50/60Hz                       Atrof-muhit yoritilishi: <3–2000 LUX (sozlanadigan)
Aniqlash masofasi: 3 metr (radius)         HF tizimi: 24GHz CW radar, ISM diapazoni
[image: image3.png]A9

L N oN oC

TIME LuUx



Nominal yuklama: Maks. 2000W(220-240V/AC)   O‘rnatish balandligi: 2–4 metr                 
                1000W(110-130V/AC)          Uzatish quvvati: <10 mVt
[image: image4.png]TIME Lux



                1000W(220-240V/AC)          Vaqt kechikishi: Min. 10sec±3sec 
                 500W(110-130V/AC)                        Max. 12min±1min          
FUNKSIYA: 
 Kun va tunni aniqlay oladi: “Quyosh” pozitsiyasida (maksimal) sozlanganida, u kunduzgi va tun vaqtida ishlay oladi. “3” pozitsiyasida (minimal) sozlanganida esa, atrof-muhit yoritilishi 3 LUX dan kam bo‘lsa ishlaydi. Sozlash tartibi uchun sinov tartibiga murojaat qiling.
 Aniqlash masofasi 3 metrdan kam bo‘lsa, inson nafas olishini aniqlab, lampani doimiy yoqilgan holatda saqlaydi.
Aniqlash masofasi 3-4,5 metr bo‘lsa, u oddiy mikroto‘lqin sensor sifatida ishlaydi va inson harakatini avtomatik ravishda aniqlaydi.
Vaqt kechikishi uzluksiz qo‘shiladi: Birinchi signal davomida ikkinchi induksiya signali kelganda, vaqt kechikishi qayta boshlanadi.
Vaqt kechikishi sozlanishi mumkin. Foydalanuvchi xohishiga ko‘ra o‘rnatilishi mumkin. Minimal vaqt 10 soniya ± 3 soniya, maksimal vaqt esa 12 daqiqa ± 1 daqiqa.

SENSOR MA’LUMOTI:

[image: image5.png]



[image: image6.png]


O’RNATISH: (rasmga qarang)
Iltimos, yuqori qopqoqni o‘ngdagi diagrammadagi ko‘rsatmalarga muvofiq soat miliga qarama-qarshi yo‘nalishda aylantiring.
Quvvat manbai va yukni ulanish simlari
diagrammasiga binoan ulang.
Tanlangan joyga pastki qismini vint bilan mahkamlang.
Yuqori qopqoqni sensor ustiga qayta o‘rnating, so‘ngra quvvatni yoqib, sinovdan o‘tkazing.
ULANISH SIMLARI DIAGRAMMASI:
[image: image7.png]



[image: image8.png]



[image: image9.jpg]



[image: image10.png]



[image: image11.jpg]




TEST:
TIME tugmasini soat miliga qarama-qarshi yo‘nalishda minimal (10 soniya) pozitsiyasiga aylantiring. LUX tugmasini esa soat miliga yo‘nalishda maksimal (quyosh) pozitsiyasiga o‘rnating.
Quvvatni yoqganingizda, chiroq darhol yoqiladi. 10 soniya ± 3 soniya o‘tib, chiroq avtomatik ravishda o‘chadi. Agar sensor yana induksiya signalini olsa, u normal ishlashni davom ettiradi.
· Aniqlash masofasi 3 metrdan kam bo‘lsa, u inson nafas olishini aniqlaydi va lampani doimiy yoqilgan holatda ushlab turadi. Aniqlash masofasi 3 metrdan katta bo‘lsa, harakat bo‘lmasa, o‘rnatilgan vaqt tugagach, lampalar o‘chadi.

· Aniqlash masofasi 3-4,5 metr bo‘lsa, u oddiy mikroto‘lqin sensori sifatida ishlaydi va inson harakatini avtomatik aniqlaydi.

· Sensor birinchi induksiya davomida ikkinchi induksiya signalini olganda, vaqt kechikishi boshidan boshlanadi.

· LUX tugmasini soat miliga qarama-qarshi yo‘nalishda minimal (3) pozitsiyasiga aylantiring. Agar atrof-muhit yoritilishi 3 LUX dan kam bo‘lsa (qorong‘ilikda), induktor yuk induksiya signalini olganda ishlay boshlaydi.

Eslatma: Kunduzgi yorug‘likda sinov o‘tkazayotganda, iltimos, LUX tugmasini 

pozitsiyasiga qo‘ying, aks holda sensor ishlamaydi!
ESLATMALAR：Uni faqat elektrchi yoki tajribali odam o‘rnatishi mumkin.
Notekis va tebranuvchan yuzalarga o‘rnatib bo‘lmaydi.
Sensor oldida aniqlashga to‘sqinlik qiluvchi buyum bo‘lmasligi kerak.
Sensorga ta’sir qilishi mumkin bo‘lgan metall va shisha yaqiniga o‘rnatishdan saqlaning.
Xavfsizligingiz uchun, o‘rnatishdan keyin nosozlik yuzaga kelsa, qopqoqni ochmang.
BA’ZI MUAMMOLAR VA YECHIMLARI:
1.Yuk ishlamayapti:
a. Quvvat manbai va yukni tekshiring.
b. Aniqlashdan keyin indikator chiroq yoqiladimi? Agar yoqilsa, yukni tekshiring.
c. Agar indikator chiroq aniqlashdan keyin yoqilmasa, ishlash chirog‘I atrof-muhit yorug‘ligiga mos kelishini tekshiring.
2.Sensitivlik past:
a. Atrof-muhit haroratini tekshiring.
b. Signal manbasi aniqlash maydonida ekanligini tekshiring.
c. O‘rnatish balandligini tekshiring. 
3.Sensor yukni avtomatik o‘chira olmayapti:
a. Aniqlash maydonida uzluksiz signal bo‘lsa.  
b. Vaqt kechikishi maksimalga o‘rnatilgan bo‘lsa.
c. Quvvat ko‘rsatmalarga mos kelishini tekshiring.
Simlar pastki qismdan kirib chiqadi





Simlar yon tomondan kirib chiqadi








