ST753BR
[image: image1.jpg]


[image: image2.png]



 Qo’llanma
[image: image3.png]


ST753BR Mikroto‘lqinli Haqiqiy Ishtirok Sensoridan foydalanishga xush kelibsiz!
Ushbu mahsulot yuqori chastotali elektromagnit to‘lqinlar (24GHz) va integrallashgan sxemaga ega mikroto‘lqinli sensor modulidan foydalanadi. U insonning nafas olishini aniqlaydi — odam bor ekan, chiroqlar yoqilgan holatda qoladi. Odam chiqqach, chiroqlar o‘chadi. Ushbu mahsulot avtomatizm, qulaylik, xavfsizlik, energiyani tejash va amaliylik funksiyalarini birlashtiradi. 
TEXNIK XUSUSIYATLAR:
Kuchlanish: 110–240V/AC             Aniqlash burchagi: 360°
Quvvat chastotasi: 50/60Hz            Atrof-muhit yoritilishi: <3–2000 LUX (sozlanadi) 
Aniqlash masofasi: 3m (radius)         HF tizimi: 24GHz doimiy to‘lqinli radar, ISM diapazoni
Nominal yuklama:2000W(220-240V/AC)     O‘rnatish balandligi: 2–4 metr                    
[image: image4.png]


 1000W(110-130V/AC)          Uzatuvchi quvvat: <10 mVt         

[image: image5.png]


           1000W(220-240V/AC)          Kechikish vaqti: Minimal 10 sek ±3 sek       
           500W(110-130V/AC)            Max. 12min±1min                

IP Class: IP65 
FUNKSIYALARI: 
( Kun va tunni farqlay oladi: Agar "quyosh" holatiga (maksimal) sozlansa, kun davomida va tunda ishlaydi. Agar "3" holatiga (minimal) sozlansa, faqat atrof-muhit yoritilishi 3 LUXdan kam bo‘lsa ishlaydi. Sozlash tartibi bo‘yicha test rejimiga murojaat qiling.
 3 metr ichida turganingizda, u inson nafasini aniqlab, chiroqni doimiy ravishda yoqilgan holda saqlaydi. 3–4 metr uzoqlikda turganingizda, u inson harakatini aniqlaydi va chiroqni yoqadi. Agar yoritish davomida harakat aniqlanmasa, belgilangan vaqtdan so‘ng chiroq o‘chadi.
SENS (sezgirlik) sozlanadi: U joylashuvga qarab moslashtirilishi mumkin; yuqori sezgirlikda nafas aniqlash masofasi 6 metrgacha bo‘lishi mumkin, bu katta xonalar uchun mos keladi.
 Kechikish vaqti uzaytiriladi: Agar birinchi induksiya davomida ikkinchi signal qabul qilinsa, taymer qaytadan ishlay boshlaydi.
 Kechikish vaqti sozlanadi: Foydalanuvchi xohishiga ko‘ra belgilanishi mumkin. Minimal vaqt 10 soniya ±3 soniya, maksimal esa 12 daqiqa ±1 daqiqa.
SENSOR MA’LUMOTI:
[image: image6.png]



O‘RNATISH: (sxemaga qarang)
( Quvvatni o‘chiring va shaffof qopqoqni olib tashlang.
( Ulagich sxemasiga muvofiq, quvvat manbaasini sensorning ulanish terminaliga ulang.
( Shaffof qopqoqni dastlabki joyiga qayta o‘rnating.
( Sensorning metall prujinasini yuqoriga buking va sensorni mos teshik yoki o‘rnatish qutisiga joylashtiring. Prujinani qo‘yib yuborganingizda, sensor o‘z joyiga mahkam o‘rnatiladi.
( O‘rnatish tugagach, quvvatni yoqing va qurilmani sinovdan o‘tkazing.

[image: image7.png]N L




[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]



ULANISH SIMLARI SXEMAS:
[image: image11.png]



TEST:( LUX tugmasini soat miliga aylantirib maksimal (quyosh) holatiga qo'ying.
( SENS tugmasini soat miliga aylantirib maksimal (+) holatiga qo'ying.
( TIME tugmasini soat miliga teskari aylantirib minimal (10 soniya) holatiga qo'ying. 
( Quvvat yoqilganda, chiroq darhol yonadi. 10 soniya ±3 soniya o'tgach, chiroq avtomatik tarzda o'chadi.
·  yana induksiya signalini qabul qilsa, normal ishlashni davom ettiradi.
( Agar siz sensorga 3 metrdan yaqin joyga yursangiz, u inson nafasini aniqlab, chiroqni yoqilgan holda ushlab turadi. Agar siz 3 metrdan uzoqlashsangiz va harakat bo‘lmasa, chiroq belgilangan vaqtdan so‘ng o‘chadi.
( Sensordan 3–4 metr uzoqlikda harakat qilsangiz, u harakatni aniqlab, chiroqni belgilangan vaqtga yoqadi.
( Agar birinchi induksiya davomida ikkinchi signal qabul qilinsa, taymer shu ondan boshlab qayta ishga tushadi.
( LUX tugmasini soat miliga teskari yo‘nalishda eng past holatga (3) burang. Agar atrof-muhit yoritilishi 3 LUXdan kam bo‘lsa (qorong‘ilik), sensor yuklamani faollashtiradi.
Eslatma: Sinovlarni kunduzgi yorug‘likda o‘tkazayotgan bo‘lsangiz, LUX tugmasini (QUYOSh) holatiga o‘rnating, aks holda sensor ishlamaydi!
· ESLATMALAR:
( Faqat elektrchi yoki tajribali shaxs tomonidan o‘rnatilishi lozim.
( Tekis bo‘lmagan yoki titrovchi yuzalarga o‘rnatish mumkin emas.
( Sensor oldida aniqlashga xalaqit beruvchi to‘siqlar bo‘lmasligi kerak.
( Sensor yaqiniga metall va oynali buyumlar yaqiniga o‘rnatishdan saqlaning — ular sensor ishiga ta’sir qilishi mumkin.
( Xavfsizlik uchun, o‘rnatilgandan keyin nosozlik yuzaga kelsa, iltimos, qopqoqni ochmang.

· MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI:
( Yuklama ishlamayapti:
a. Quvvat manbai va yuklamani tekshiring.
b. Ish kuchlanishi elektr manbaiga mos kelishini tekshiring.

· ( Sezgirlik past:
a. Signal manbai aniqlash maydonida ekanligini tekshiring.
b. O‘rnatish balandligini tekshiring.

· ( Sensor yuklamani avtomatik o‘chira olmayapti:
a. Aniqlash maydonida doimiy signal bo‘lishi mumkin.
b. Kechikish vaqti maksimalga o‘rnatilgan bo‘lishi mumkin.
c. Quvvat manbai ko‘rsatmalarga mos kelayotganini tekshiring.

